Пам’ятка

по перевірці дотримання санітарно-гігієнічний вимог до організації занять з використанням комп’ютерної техніки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

| 1. Наявність завіреного санепідемстанцією акту-дозволу на експлуатацію кабінету комп’ютерної техніки. |  |
| --- | --- |
| 2. Наявність санітарного паспорту встановленої форми на кожний кабінет комп’ютерної техніки повинен. |  |
| 3. Регулярність перевірок дотримання санітарно-гігієнічних вимог органами і закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби України та своєчасне усунення відмічених в актах недоліків. |  |
| ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕНЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ З ПК. |  |
| 1. Орієнтація вікон (повинна бути на північ або північний схід) |  |
| 2. Наявність жалюзів, які можна регулювати, або штор. |  |
| 3. На якому поверсі розміщено кабінети обчислювальної техніки (забороняється розміщувати у підвальних приміщеннях будинків). |  |
| 4. Площа і об’єм приміщення в розрахунку на одного учня (площа - не менше 6,0 кв.м, об’єм - не менше 20 куб.м.) |  |
| 5. Кількість обладнаних місць (розраховується на півкласу учнів, але не більше як 12 чоловік). |  |
| 6. Фарбування стін, стелі і підлоги (повинні мати покриття із матеріалів з матовою фактурою). |  |
| 7. Покриття підлоги (повинна мати антистатичне покриття та бути зручною для вологого прибирання). |  |
| 8. Використання для оздоблення інтер’єру приміщень комп'ютерних класів полімерних матеріалів (заборонено дерев'яно-стружкові плити, шпалери, що придатні для миття, плівкові та рулонні синтетичні матеріали, шаровий паперовий пластик та ін., що виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини, які перевищують гранично допустимі концентрації). Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі дошкільних та учбових приміщень з комп'ютерною технікою не повинен перевищувати середньодобові концентрації, що наводяться в "Переліку гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів" N3086-84 від 27.08.84р. та доповненнях до нього, які затверджені Міністерством охорони здоров'я". |  |
| ВИМОГИ ДО ОСВІТЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ |  |
| 1. Які лампи використовуються для забезпечення штучного освітлення в приміщеннях (лампи розжарення або люмінесцентні лампи). |  |
| 2. Чи відповідає штучне освітлення вимогам приведеним в таблиці. |  |

Таблиця 1. Норми освітленості в кабінетах і класах з ПК.

| Характеристика роботи | Робоча поверхня | Площина | Освітленість, лк (норматив) | Освітленість, лк (фактично) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Робота переважно з документами (з екранами дисплеїв ПК менше 50% робочого часу) | Екран | В | 200 |  | не вище |
|  | Клавіатура | Г | 400 |  | не нижче |
|  | Стіл | Г | 500 |  | не нижче |
|  | Дошка | В | 500 |  | не нижче |
| Проходи основні | Підлога | Г | 100 |  |  |

Примітка: 	В - вертикальна площина,

Г - горизонтальна площина.

| Таблиця 8. 3. Наявність на світильниках екрануючих грат. (так/ні) |  |
| --- | --- |
| 4. Своєчасність заміни перегорілих ламп (так/ні) |  |
| 5. Наявність засобів, що зменшують яскравість бліків на поверхні екрану монітора (так/ні) |  |
| ВИМОГИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАХИСТ УЧНЯ ВІД ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧИХ ТА НЕІОНІЗУЮЧИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ТА ВИПРОМІНЮВАНЬ |  |
| Чи проводились санепідемстанцією або іншими контролюючими органами заміри рівнів електромагнітних випромінювань в діапазоні частот 50 Гц-300 МГц і статичного електромагнітного поля (так/ні)? Якщо проводились, чи відповідають результати нормативним вимогам? |  |
| ВИМОГИ ДО МІКРОКЛІМАТУ |  |
| 1. Характеристики мікроклімату в кабінетах та класах учбових закладів, де навчання проводиться з застосуванням персональних комп'ютерів: |  |
| - температура повітря (повинна бути 19,5+-0,5 С); - відносна вологість повітря (60±5%); - швидкість руху повітря (не більше 0,1м/с); |  |
| - рівень іонізованості повітря (на відстані 0,3м від працюючого екрану відеомонітора не повинен бути нижче 200 і більше 50000 легких позитивних і негативних іонів обох знаків (окремо) в куб.см. повітря, визначається за результатами замірів санепідемстанції) |  |
| 2. Наявність засобів для забезпечення 3-кратного обміну повітря за 1 годину. Для охолодження та очищення повітря від пилу в кабінетах та класах можуть бути встановлені побутові кондиціонери. |  |
| ВИМОГИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАХИСТ УЧНЯ ВІД ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ |  |
| Наявність шуму від працюючих комп’ютерів (рівень звукової потужності не повинен перевищувати 45дБ). |  |
| ВИМОГИ ДО ВІЗУАЛЬНИХ ЕРГОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ І КОНСТРУКЦІЙ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРІВ |  |
| 1. Відповідність моніторів стандартам ТСО95 або ТСО99 (заборонено в якості моніторів використовувати побутові телевізори). |  |
| 2. Чи допускають монітори можливість реалізувати вимоги до розмірів прописних літер на екрані (допустимі і рекомендовані розміри прописних літер повинні відповідати значенням, які приведені в табл.8.) (так/ні) |  |

| Вік (клас) учня користувача відеомонітора | Кутовий розмір (висота) кутових хвилин, граничний (не менше) | Кутовий розмір прописних літер, цифр, рекомендований |
| --- | --- | --- |
| 6-7 років (1 клас) 7-8 років (2 клас) 8-10 років (3-4 класи) 11-15 років (5-7 класи) 16-18 років і старше (8-10 класи, студенти) | 45 35 28 22 16 | 50-70 40-60 30-40 25-32 22-30 |

| ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІІ РОБОЧОГО МІСЦЯ |  |
| --- | --- |
| 1. Відстань від екрану відеомонітора ПК (норма в залежності від висоти символів - 400-800 мм від очей користувача). |  |
| 2. Можливість забезпечення перпендикулярності площини екрану відеомонітора нормальній лінії зору. |  |
| 3. Використання для обладнання робочих місць для занять учнів з ПК спеціальних столів для ПК, які складаються з двох горизонтальних поверхонь: одна розмірами 700х800(600)мм - для клавіатури і посібників (тобто стіл), а друга, розмірами 800х350 - підставка для відеомонітора. Обидві поверхні повинні регулюватись по висоті в межах 460-760мм. При відсутності спеціальних меблів допускається застосовувати типові учнівські столи, які призначені для шести груп: N1 - 1000-1150мм, N2 - 1151-1300мм, N3 - 1301-1450мм, N4 - 1451-1600мм, N5 - 1601-1750мм, N6 - більше 1750мм, з висотою столешниць відповідно 460мм, 520мм, 580мм, 640 мм, 700мм, 760мм. (описати) |  |
| ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЖИМУ ПРАЦІ УЧНІВ НА ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРАХ. |  |
| 1. Проведення і фіксація інструктажів з техніки безпеки. |  |
| 2. Регламентована тривалість безперервної роботи з ПК, регламентованих перерв і їх активне проведення. Робота з ПК повинна проводитися в індивідуальному режимі. |  |
| Безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше: - для учнів X-XІ класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять - 20 хвилин; - для учнів VІІ-ІX класів - 20-25 хвилин; - для учнів VІ-VІІ класів - до 20 хвилин; - для учнів ІІ-V класів - 15 хвилин. - для дітей 6 років - 10 хвилин. |  |
| 3. Проведення протягом 1,5-2 хвилин вправ для профілактики зорової втоми |  |
| 4. Тривалість занять в гуртках програмування (проводяться не більше 2-х разів на тиждень, тривалість яких для учнів 7-10 років не повинна бути більше 45 хвилин; 11-13 років не більше 60 хвилин. Робота учнів з ПК повинна проводитись в індивідуальному ритмі). |  |
| 5. Тривалість проведення занять в гуртках комп'ютерних ігор (не частіше 1-2 разів на тиждень тривалістю до 10 хвилин для дітей молодшого шкільного віку і до 15 хвилин - для дітей середнього і старшого віку). |  |
| 6. Кадровий склад педагогів, що проводять заняття з ПК (повинен мати вищу педагогічну освіту і повинен пройти інструктаж по техніці безпеки при роботі з ПК). |  |